Съдържание

1.	Увод	6

2.	Литературно проучване	8

2.1.	Видове трифазни безчеткови мотори[2][3][4]	8

2.1.1.	Спрямо наличието на сензори	8

2.1.2.	Спрямо броя полюси	10

2.1.3.	Спрямо формата на обратното ЕДН	11

2.2.	Алгоритми за управление на трифазни безчеткови мотори[4]	11

2.2.1.	Трапецовидно управление	12

2.2.2.	Синусоидално управление	13

2.2.3.	FOC управление	14

2.2.4.	Сравнение между трите вида управление	15

2.3.	Интегрирани драйвери за управление на трифазни безчеткови мотори	15

2.4.	Превключване на постояннотоково захранване и управление на пусковия ток	15

2.5.	Съществуващи решения	16

2.6.	Заключение:	16

3.	Техническо задание	16

3.1.	Цел и предназначение	16

3.2.	Принцип на работа	16

3.3.	Параметри (характеристики)	16

4.	Блокова схема	16

5.	Принципна електрическа схема	16

5.1.	Принципна електрическа схема в обобщен вид	16

5.2.	Блок „“	16

6.	Печатна платка	16

7.	Конфигурация на драйвера	17

7.1.	Общ принцип на работа	17

8.	Експериментални резултати	17

9.	Заключение	17

10.	Използвана литература	18

# Увод

Последна и най-важна задача на голяма част от електрическите устройства и системи е преобразуването на електрическата енергия в механична. Тази функция се изпълнява от т.нар. задвижващи механизми, които най-общо се разделят на линейни и ротационни. Постояннотоковите двигатели са едни от най-често използваните в индустрията ротационни задвижващи механизми.

Двата основни вида постояннотокови двигатели са т.нар. четкови и безчеткови мотори[1]. Основно предимство на четковите мотори е тяхната ниска цена и лесно управление. От друга страна, безчетковите мотори са по-ефективни, по-компактни, поддръжката им е по-лесна и имат по-дълъг живот. Всичко това обаче е за сметка на по-високата им цена, която до голяма степен е свързана с по-сложното управление. Докато при четковите мотори задвижването става чрез подаване на постоянно напрежение към две намотки, безчетковите мотори изискват синхронно управление (обикновено трифазно) на няколко намотки спрямо позицията на ротора.

Освен от цената на допълнителните компоненти за управление, имплементиращите безчеткови мотори продукти биват значително оскъпени и от цената за развой на управляващия фърмуер. Опростяването на процеса по развой на фърмуера е един от начините цената на крайния продукт да бъде понижена.

Управлението на постояннотокови двигатели е свързано с определени рискове. Колкото по-висок е въртящият момент на един двигател, толкова по-внимателна трябва да бъде работата с него – от една страна поради повишената опасност от механично нараняване, а от друга – поради високата мощност, която се консумира, свързана с по-голямо топлоотделяне. По-сложното управление на безчетковите мотори има  определени предимства в този аспект – възможно е имплементирането на различни проверки, които да предпазват както работещите с двигателя хора, така и самите схеми, към които е свързан той. От друга страна обаче, грешки в управляващия фърмуер могат да доведат до нови рискове, които не са типични за четковите мотори – например късо съединение между захранващата шина и масата на схемата, което да доведе до възпламеняване. Поради тези причини се налага обстойно и внимателно изследване и валидация на управляващия фърмуер на безчетковите мотори. Това е още един фактор, допринасящ за повишената цена на този вид двигатели и още една причина да се търсят начини за опростяване на тази стъпка от развоя.

Настоящата дипломна работа има за цел проектирането на устройство за управление на компресорна помпа с безчетков постояннотоков двигател без да се налага разработка на управляващ фърмуер.

Ще бъдат сравнени различните видове трифазни безчеткови постояннотокови двигатели, които имат разлики по отношение на управлението. Ще бъдат разгледани някои от алгоритмите за управление на такива двигатели. Ще бъдат разгледани наличните на пазара интегрирани драйвери, подходящи за целите на дипломната работа. Ще бъдат разгледани подобни съществуващи устройства.

Ще бъдат дефинирани изисквания към разработваното устройство. Ще бъде проектирана електрическа схема за управление на безчетков постояннотоков двигател без нужда от разработка на фърмуер. Ще бъде проектирана печатна платка. Ще бъдат проведени експерименти за проверка на избраните решения и доказване на работоспособността на устройството.

# Литературно проучване

Преди пристъпване към проектиране на устройството, е необходимо първо да се проучат и изберат:

- Параметрите на безчетковия мотор, който ще бъде управляван;

- Алгоритъмът, по който ще се управлява;

- Подходящ интегриран драйвер, който елиминира нуждата от разработка на управляващ фърмуер;

- Подходящ метод за превключване на захранването на мотора и управление на пусковия му ток с цел осигуряване на безопасност.

В следващите точки е направено литературно проучване и е дадена аргументация кои компоненти и методи са най-подходящи за целите на разработваното устройство. Тъй като компресорната помпа, която трябва да бъде управлявана от проектираното устройство използва трифазен безчетков мотор, от тук нататък всички описания и размишления ще се отнасят единствено за този тип мотори.

## Видове трифазни безчеткови мотори[2][3][4]

Трифазните безчеткови мотори могат да се разделят на различни видове според множество критерии. Някои от тези разделения нямат особено отношение що се отнася до управлението на мотора, като например спрямо конструкцията му – с вътрешен ротор (in-runner) и с външен ротор (out-runner). Други обаче е желателно или дори необходимо да бъдат известни, за да се проектира правилно функциониращо управление. Такива са описани в следващите точки:

### Спрямо наличието на сензори

При управлението на безчеткови мотори, за да се синхронизира  въртенето на магнитното поле, е необходимо във всеки един момент да се знае позицията на ротора. Моторите най-общо се разделят на два вида – с вградени позиционни Хол сензори (sensored) и без вградени сензори (sensorless). На фиг. 2.1.1. е показана блокова схема на разликите в управлението на тези видове мотори.

Фиг. 2.1.1. Управление на безчетков мотор с Хол сензори (ляво) и без вградени сензори (дясно)

При моторите с вградени Хол сензори, информацията за позицията на ротора се установява директно от показанията на сензорите. Това ги прави много прецизни и позволява гладко въртене на ротора при всякакви скорости. Недостатъците им са завишена цена и повишена сложност на конструкцията, което предполага повече възможности за повреда.

При моторите без вградени сензори, позицията на ротора трябва да бъде установена от управлението по косвен начин. Най-често това става чрез използване на обратното електродвижещо напрежение (ЕДН), генерирано в намотките на статора. Недостатък на тази конструкция е невъзможността за работа при ниски скорости, когато обратното ЕДН е прекалено малко. Безсензорното управление също така е по-сложно за изпълнение от гледна точка фърмуер. За сметка на това този тип мотори обикновено са по-евтини и по-надеждни.

Компресорната помпа, която трябва да бъде управлявана от проектираното устройство, е без вградени сензори, което налага подбирането на управление, което може да работи с безсензорни безчеткови мотори.

### Спрямо броя полюси

Роторът на безчетковия мотор може да бъде изграден от два или повече магнитни полюси. На фиг. 2.1.2. са показани конструкциите на двуполюсен и четириполюсен безчетков мотор.

Фиг. 2.1.2. Безчетков мотор с 2 полюса (ляво) и с 4 полюса (дясно)

Колкото по-голям е броят полюси, толкова по-гладко е въртенето на мотора. За сметка на това, ниският брой полюси позволява достигането на по-високи максимални скорости.

От гледна точка управление, броят полюси е пряко свързан с честотата на обратното ЕДН, генерирано в статора – колкото повече са полюсите, толкова по-висока е честотата на генерираното напрежение. За да се определи позицията на ротора при безчетков мотор без вградени сензори, броят полюси трябва да е известен предварително.

Роторът на помпата, която трябва да бъде управлявана от устройството, е изграден от 12 на брой магнитни полюса.

### Спрямо формата на обратното ЕДН

Според начина на навиване на намотките в статора, безчетковите мотори се разделят на такива с трапецовидно и със синусоидално обратно ЕДН. На фиг. 2.1.3. е показана разликата между двата вида.

Фиг. 2.1.3. Форма на обратното ЕДН на трапецовиден (ляво) и синусоидален (дясно) безчетков мотор

От гледна точка управление, с цел постигане на максимална ефективност и въртящ момент, е добре фазовите токове също да имат трапецовидна или синусоидална форма за съответните видове мотори. В резултат, синусоидалните мотори обикновено имат по-равномерен въртящ момент. За сметка на това обаче те са по-скъпи поради сравнително по-сложната им конструкция.

Безчетковия мотор в компресорната помпа, която трябва да бъде управлявана от проектираното устройство, е от трапецовиден вид.

## Алгоритми за управление на трифазни безчеткови мотори[4]

Съществуват три основни вида управление на трифазни безчеткови мотори – трапецовидно, синусоидално и полево-ориентирано (т.нар. FOC – Field Oriented Control). Както беше споменато по-горе, добре е вида на управлението да съвпада с вида на мотора, за който е предназначено. FOC управлението е изключение – то може да се използва както за трапецовидни, така и за синусоидални мотори. В следващите точки са разгледани особеностите на трите вида управление:

### Трапецовидно управление

Това представлява най-простият алгоритъм за управление на безчеткови мотори. При него през намотките се пуска ток по фиксирана последователност от 6 стъпки през 60° (на електрическото поле), като при всяка стъпка една от фазите е източник на ток (+), друга е консуматор (-), а третата е в състояние на висок импеданс (Z). В резултат се получават фазови токове, които променят поляритета си на всеки 120°. Последователността зависи от желаната посока на въртене на мотора. На фиг. 2.2.1. са показани управляващите сигнали и токовете през намотките при такъв вид управление.

Фиг. 2.2.1. Управляващи напрежения (ляво) и фазови токове (дясно) при трапецовидно управление

След изпълнението на 6-те стъпки, последователността се повтаря. Броят повторения за извършване на едно механично завъртане на мотора (един оборот) зависи от броя на полюсите му.

Предимства на този метод са: лесна имплементация и съответно ниска цена, ниски загуби от превключване на управляващите транзистори, висок въртящ момент (особено при трапецовиден мотор).

Недостатъци са: ниска резолюция, пулсации на въртящия момент на всеки 60°, в някои случаи – генериране на доловим шум от неидеално токово управление.

### Синусоидално управление

При този алгоритъм за управление през целия период на електрическото поле през всяка от фазите преминава ток в една от двете възможни посоки, като той се променя плавно (синусоидално). Магнитният поток, генериран от статора, е синусоидален и това води до плавно завъртане на ротора. На фиг. 2.2.2. са показани управляващите сигнали и токовете през намотките при такъв вид управление.

Фиг. 2.2.2. Управляващи напрежения (ляво) и фазови токове (дясно) при синусоидално управление

Както и при трапецовидното управление, броят повторения на тази последователност за извършване на едно механично завъртане на мотора (един оборот) зависи от броя на полюсите му.

Предимства на този метод са: плавно завъртане на ротора, константен въртящ момент, добра ефективност, тих по отношение на доловими шумове.

Недостатъци са: по-сложен за имплементиране и съответно по-скъп, големи загуби от превключване на управляващите транзистори (не се преминава през състояние на висок импеданс).

### FOC управление

FOC управлението е комплексен алгоритъм, който се използва за прецизно и ефективно управление на скоростта и въртящия момент на безчетков мотор. Принципът се основава на ориентиране на статорното поле по такъв начин, че то да е перпендикулярно на магнитния поток на ротора, така че да се получи максимален въртящ момент във всяка позиция на мотора. На фиг. 2.2.3. е показана векторна диаграма, която показва ориентацията на статорното електрическо поле (q) спрямо магнитния поток на ротора (d).

Фиг. 2.2.3. Векторна диаграма на FOC управление

Предимства на този метод са: максимална ефективност и въртящ момент на мотора, константен въртящ момент, тих по отношение на доловими шумове.

Недостатъци са: най-сложен за имплементиране и съответно най-скъп, големи загуби от превключване на управляващите транзистори (не се преминава през състояние на висок импеданс).

### Сравнение между трите вида управление

В табл. 2.2.1. е дадено сравнение между трите алгоритъма за управление на трифазни безчеткови мотори.

Табл. 2.2.1. Сравнение между алгоритмите за управление

|  | Трапецовидно | Синусоидално | FOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложност на алгоритъма | Ниска | Средна | Висока |
| Ефективност на мотора | Ниска | Средна | Висока |
| Максимална скорост на мотора | Висока | Ниска | Висока |
| Загуби от превключване на управляващите транзистори | Малки | Големи | Големи |
| Пулсации на въртящия момент | Високи | Средни | Ниски |
| Уловим шум | Висок | Нисък | Нисък |

Както беше споменато в т. 2.1.3., компресорната помпа, която ще бъде управлявана от проектираното устройство, използва безчетков мотор с трапецовидно обратно ЕДН. Вземайки това предвид, подходящи за целите на дипломната работа са трапецовидното и FOC управленията.

С това уточнение, вече могат да бъдат разгледани наличните на пазара интегрирани драйвери за управление на безчеткови мотори, като фокусът ще бъде върху такива, предлагащи трапецовидно и/или FOC управление. В следващата точка са дадени няколко варианта за такива драйвери и е избран един от тях, който най-добре покрива изискванията към устройството.

## Интегрирани драйвери за управление на трифазни безчеткови мотори

Този тип интегрални схеми са сравнителна новост на пазара, която изглежда тепърва набира популярност. През последните години се наблюдава значително повишаване на наличните предложения и включване на все повече производители. В следващите точки са дадени някои примери за такива интегрирани драйвери, които са подходящи за съответното приложение. Изборът е ограничен от параметрите на компресорната помпа, която трябва да бъде управлявана:

- Захранващо напрежение: 24V

- Мощност: 100W

- Вид управление: Трапецовидно или FOC

### MCT8329A (Texas Instruments)[5]

На фиг. 2.3.1. е показана опростена вътрешна схема на този драйвер.

Фиг. 2.3.1. Опростена структурна схема на MCT8329A

Основни характеристики и предимства на MCT8329A:

- Трапецовидно управление (наличен и идентичен драйвер с FOC управление – MCF8329A);

- Напълно интегриран драйвер за външни транзистори;

- Много висок гейтов ток: 1A/2A (source/sink);

- Високо гейтово напрежение: 13V typ.;

- Наличен софтуер за лесна конфигурация;

- Възможност за управление на скоростта чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ), аналогово напрежение или честота;

- Извод за грешки.

Проблеми и недостатъци с оглед на конкретното приложение:

- Входовете и изходите са с фиксирани функции и няма възможност да се въведе сигнал според нуждите на устройството;

- Корпусът е с много малко разстояние между площадките (0.2mm), което прави монтажа труден и скъп.

Въпреки много добрите характеристики на този драйвер, трудният монтаж е основна причина той да не е подходящ за конкретното приложение.

### A89306 (Allegro)[6]

На фиг. 2.3.2. е показана опростена вътрешна схема на този драйвер.

Фиг. 2.3.2. Опростена структурна схема на A89306

Основни характеристики и предимства на A89306:

- FOC управление;

- Напълно интегриран драйвер за външни транзистори;

- Възможност за управление на скоростта чрез ШИМ, аналогово напрежение или честота;

- Извод за грешки.

Проблеми и недостатъци с оглед на конкретното приложение:

- Промяната на конфигурацията е трудна поради липсата на софтуер;

- Входовете и изходите са с фиксирани функции и няма възможност да се въведе сигнал според нуждите на устройството;

- Гейтовият ток е нисък: 55mA/105mA (source/sink);

- Гейтовото напрежение е ниско: 6.8V min.

Тази ИС до голяма степен наподобява предложението на Texas Instruments (MCF8329A), но сравнително лошите характеристики на гейтовите драйвери я правят неподходяща за конкретното приложение (мощните транзистори, които ще се наложи да се използват, обикновено имат високо прагово напрежение от порядъка на над 5V).

### STSPIN32G0B1 (STMicroelectronics)[7]

На фиг. 2.3.3. е показана опростена вътрешна схема на този драйвер.

Фиг. 2.3.3. Опростена структурна схема на STSPIN32G0B1

Основни характеристики и предимства на STSPIN32G0B1:

- Възможност за избор между трапецовидно и FOC управление;

- Напълно интегриран драйвер за външни транзистори;

- Напълно програмируеми логически входове и изходи;

- Голяма свобода при конфигурирането и възможност за редактиране на управляващия фърмуер;

- Множество софтуерни инструменти, които улесняват настройката;

- Висок гейтов ток: 600mA (source/sink);

- Високо гейтово напрежение: 12V typ.;

Проблеми и недостатъци с оглед на конкретното приложение:

- Поради голямата свобода, която дава на потребителя, процесът по конфигурация има повече стъпки в сравнение с други драйвери, което прави допускането на грешки по-вероятно;

С изключение на повишения риск от допускане на грешки, този драйвер е много подходящ за конкретното приложение.

### IMD111T (Infineon)[8]

На фиг. 2.3.4. е показана опростена вътрешна схема на този драйвер.

Фиг. 2.3.4. Опростена структурна схема на IMD111T

Основни характеристики и предимства на IMD111T:

- FOC управление;

- Напълно интегриран драйвер за външни транзистори;

- Задоволителен гейтов ток: 240mA/420mA (source/sink);

- Високо гейтово напрежение: 14.3V typ.;

- Наличен софтуер за лесна конфигурация;

- Възможност за управление на скоростта чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ), аналогово напрежение или честота;

- Възможност за изпълнение на прости скриптове за промяна на функцията на логическите входове и изходи;

- Лесно програмиране чрез UART интерфейс.

Проблеми и недостатъци с оглед на конкретното приложение:

- Вграденият в драйвера микроконтролер е специално разработен от Infineon и програмирането му се различава от програмирането на STM микроконтролери и се извършва с различни инструменти.

Този драйвер също е много подходящ за конкретното приложение. Наличието на т.нар. „Script Engine” позволява изпълнението на елементарни скриптове, чрез които могат лесно да бъдат присвоени определени функции на изводите му (например да се направи изход за грешки и вход за изчистване на грешки). За разлика от STSPIN32G0B1, при IMD111T не е възможно по погрешка да се промени фърмуерът, отговарящ за управлението на самия мотор.

Имайки предвид описаното в предходните точки, най-подходящи за целите на разработваното устройство са драйверите STSPIN32G0B1 на STMicroelectronics и IMD111T на Infineon. Поради по-малката вероятност от допускане на грешки при програмирането и по-малкото инструменти, нужни за конфигурация, ще бъде използван драйверът IMD111T.

## Съществуващи решения

Като алтернатива за проектирането на специално устройство може да се разгледа използването на готови модули за управление на безчеткови мотори. На фиг. 2.4.1. е показан модулът JYQD-V8.3B[9], който може да се използва за управление на мотори до 168W (24V/7A).

Фиг. 2.4.1. Модул за упраление на безчеткови мотори JYQD-V8.3B

На пръв поглед този модул изглежда подходящ, но използването му е свързано с определени проблеми и рискове:

- Съединителят, към който се включва компресорната помпа, е от различен вид и няма да може да се монтира;

- Управлението става чрез сигнали за посока и скорост на въртене, но липсва сигнал за грешка;

- Методът на управление е неизвестен и е възможно да се появят проблеми с устойчивостта на мотора в случай на натоварване.

- Електромагнитната съвместимост на този модул е неизвестна и може да се окаже незадоволителна в чувствителни среди.

Много от производителите на продукти, използващи безчеткови мотори, предлагат управляващи модули като допълнителна опция към покупката. Такъв е и случаят за компресорната помпа, която трябва да бъде управлявана – HC100D2[10]. На фиг. 2.4.2. е показана компресорната помпа с предлагания от производителя модул за управление.

Фиг. 2.4.2. Компресорна помпа HC100D2 с управляващ модул

В много случаи използването на такъв модул може да се окаже икономически най-изгодно, тъй като е проектиран да бъде напълно съвместим с мотора.

От друга страна обаче, в конкретния случай с предлаганият от производителя модул има известни проблеми:

- Управлението е с фиксирана скорост, която не може да бъде променяна;

- Електрическите характеристики на модула не са дефинирани и не е гарантирано, че няма да бъдат променени в бъдеще;

- Очакваният живот на управляващия модул не е дефиниран и качеството на компонентите е неизвестно.

## Заключение

Проектирането на специализиран модул за управление на компресорната помпа решава всички проблеми, изложени в предходната точка – могат да бъдат подбрани подходящи съединители, качествени компоненти с дълъг живот, могат да се обособят произволни сигнали според нуждите на устройството и може да се проектира печатна платка, съобразена с изискванията за електромагнитна съвместимост на средата. От друга страна, разработката на такъв модул може да се окаже доста скъпа, ако се налага и разработка на управляващ фърмуер.

Ето защо, за целите на дипломния проект ще бъде проектирано специализирано устройство за управление на компресорна помпа без разработка на управляващ фърмуер. Ще бъде използван интегрирания драйвер за управление на трифазни безчеткови мотори IMD111T на Infineon. Ще бъде експериментирано с различни скорости на въртене на безчетковия мотор в помпата и ще бъде избрана такава скорост, при която производителността и шума са добре балансирани.

# Техническо задание

## Цел и предназначение

Устройството трябва да може да се използва за управление на компресорна помпа без да се налага разработка на управляващ фърмуер.

## Принцип на работа

Устройството трябва да има два входни сигнала – за пускане и спиране на помпата и за изчистване на записаните в драйвера грешки, и един изходен сигнал – за обозначаване на настъпил проблем с управлението. Скоростта на помпата трябва да може да се задава конфигурационно, но да остава постоянна при нормална работа. Захранващото напрежение на мотора трябва да бъде изцяло изключвано при получаване на сигнал за спиране на помпата. Включването на захранването при получаване на сигнал за стартиране на помпата трябва да става плавно, така че да не се натоварва захранващия модул с прекомерно големи импулсни токове. Устройството трябва да бъде проектирано да бъде максимално безшумно по отношение на електромагнитни смущения, така че да може да се използва в чувствителна среда.

## Параметри (характеристики)

Изисквания към устройството:

- Захранващо напрежение: 24V DC;

- Мощност на управлявания безчетковия мотор: 90W;

- Скорост на мотора: 200 до 2000RPM (според конфигурацията);

- Входни сигнали:

  - Пускане/спиране на мотора;

  - Изчистване на грешки.

- Изходни сигнали:

  - Грешка с модула.

- Възможност за изключване на захранването към мотора;

- Ограничаване на импулсните токове при стартиране на мотора;

- Генериране на грешки при:

  - Късо съединение ;

  - Претоварване на мотора;

  - Блокиране на ротора;

  - Проблем с изпълнението на управляващия фърмуер;

  - Изключване на една от фазовите намотки;

  - Пренапрежение в захранването (над 28V).

- Индикация за успешно конфигуриран драйвер.

# Блокова схема

текст

# Принципна електрическа схема

текст

## Принципна електрическа схема в обобщен вид

текст

## Блок „“

текст

# Печатна платка

текст

# Конфигурация на драйвера

## Общ принцип на работа

текст

# Експериментални резултати

текст

# Заключение

текст

# Използвана литература

[1] DC Motors: Types and Uses – IQS Directory

[2] Types of Brushless DC Motors – SONTIAN

[3] Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals – Microchip

[4] Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection – TI

[5] MCT8239A – TI

[6] A89306 – Allegro

[7] STSPIN32G0B1 – STMicroelectronics

[8] IMD111T – Infineon

[9] JYQD-V8.3B – Juyi Tech

[10] HC100D2 - HCEM

Приложение 1

Принципна електрическа схема

Приложение 2

Печатна платка - слоеве

Приложение 3

Печатна платка - монтажен чертеж